MASTER‑DOSSIER – ES‑METAL‑FUEL GENERATOR 300W

Version 1.0 – Technische Systembeschreibung

Gerätetyp: Aluminium‑Hydro‑Energiegenerator (elektrochemisch)

Leistungsklasse: 300 W Dauerleistung

Brennstoff: Industriell gefertigte Aluminium‑Kassetten

Elektrolyt: Industriell bereitgestellte Elektrolyt‑Flüssigkeit (z. B. alkalische Lösung)

1. Systemübersicht

Der ES‑Metal‑Fuel Generator ist ein elektrochemisches Kleinkraftwerk, das durch die kontrollierte Reaktion von Aluminium mit einer wässrigen Elektrolytlösung elektrische Energie erzeugt. Das Gerät ist so konzipiert, dass es ohne bewegliche Hauptkomponenten, ohne Verbrennung, ohne Lärm und ohne externe Stromquelle betrieben werden kann.

Die Energie entsteht durch die Oxidation von Aluminium in einer modularen Reaktionskammer. Die Aluminium‑Kassetten werden industriell hergestellt und enthalten eine speziell vorbehandelte Aluminium‑Anode, deren Oberflächenstruktur die elektrochemische Reaktion ermöglicht.

Das Gerät ist für den Einsatz in Krisengebieten, Off‑Grid‑Umgebungen und als Notstromquelle konzipiert.

2. Funktionsprinzip

2.1 Elektrochemische Reaktion

Die grundlegende Reaktion basiert auf der Oxidation von Aluminium in Gegenwart von Wasser und Elektrolyt.

Anodenreaktion (Oxidation):

Kathodenreaktion (Reduktion, wasserbasiert):

Gesamtreaktion:

Die frei werdenden Elektronen werden über die äußeren Kontakte als elektrischer Strom abgeführt.

3.1 Abmessungen

• 	Breite: 320 mm

• 	Höhe: 280 mm

• 	Tiefe: 220 mm

• 	Gewicht (ohne Brennstoff): 6–8 kg

3.2 Gehäuse

• 	Schlagfester, chemisch beständiger Kunststoff (z. B. PA6 GF30)

• 	Innenkern aus eloxiertem Aluminium zur Wärmeableitung

• 	Unterseite: Zuluftgitter

• 	Oberseite: H₂‑Abluftöffnung mit Flammsperre

• 	Tragegriff oben, verstärkte Ecken

4. Reaktormodul

Das Reaktormodul ist das Herzstück des Systems und besteht aus mehreren elektrochemischen Zellen, die elektrisch verschaltet sind.

4.1 Zellaufbau

Jede Zelle besteht aus:

• 	Aluminium‑Anode (Kassette)

• 	Maße: 120 × 120 mm

• 	Dicke: 0,5–1,0 mm

• 	Industriell vorbehandelte Oberfläche

• 	Kathode

• 	Graphitfilz oder Aktivkohle‑Matrix

• 	Separator

• 	Ionenleitende Polymermembran

• 	Elektrolyt‑Kontaktfläche

4.2 Zellverschaltung

• 	10–20 Zellen in Serie/Parallel

• 	Rohspannung: 10–20 V DC

• 	Stromstärke: bis 30 A (intern)

5. Aluminium‑Kassetten

5.1 Standardisierung

• 	Außenmaß: 125 × 125 mm

• 	Nutzfläche: 120 × 120 mm

• 	Dicke: 3–5 mm (inkl. Rahmen)

• 	Kontaktflächen: definierte Kupfer‑ oder Nickel‑Pads

• 	Material: Aluminium 99,5 %

• 	Oberflächenbehandlung: proprietär (Hersteller)

5.2 Energieinhalt pro Kassette

Eine Kassette enthält typischerweise:

• 	Aluminium‑Masse: 15–25 g

• 	Elektrische Energie: ca. 12–18 Wh

• 	Wasserstoffproduktion: ca. 1,5–2,5 L pro Kassette

6. Elektrolytsystem

6.1 Komponenten

• 	Elektrolyt‑Tank: 1–2 L

• 	Füllstutzen mit Rückschlagventil

• 	Sichtfenster oder Sensor

• 	Ablaufventil für Service

6.2 Betriebsparameter

• 	Elektrolyt‑Typ: alkalische Lösung (z. B. KOH‑basiert)

• 	Betriebstemperatur: 10–60 °C

• 	Füllmenge pro Betrieb: 0,5–1,5 L

7. Thermomanagement

7.1 Wärmequelle

Die Reaktion erzeugt mehrere hundert Watt Wärme.

7.2 Kühlkonzept

• 	Innenkern aus Aluminiumprofil

• 	Außenkühlrippen

• 	Kamineffekt: Luft strömt von unten nach oben

• 	Optionaler 5 V‑Lüfter zur Unterstützung

• 	Temperatur‑Cut‑off bei ca. 75 °C

8. Wasserstoff‑Management

8.1 Sicherheitsprinzipien

• 	H₂‑Auslass am höchsten Punkt

• 	Edelstahl‑Mesh als Flammsperre

• 	Optionaler Lüfter zur Verdünnung

• 	Gehäusevolumen so ausgelegt, dass < 4 Vol‑% H₂ erreicht wird

8.2 H₂‑Mengen

Pro 300 W Betrieb entstehen:

(abhängig von Last und Kassettentyp)

9. Elektronik & Schnittstellen

9.1 DC‑Ausgänge

• 	12 V DC (bis 20 A)

• 	24 V DC (bis 10 A)

• 	USB‑A/C (5 V, 2–3 A)

9.2 Schutzfunktionen

• 	Überstrom

• 	Überspannung

• 	Unterspannung

• 	Temperaturabschaltung

• 	Fehlerstatusanzeige

10. Sensorik

• 	Temperaturfühler am Reaktorkern

• 	Elektrolyt‑Füllstandssensor

• 	Optional: H₂‑Sensor

• 	Elektronische Überwachung aller Betriebsparameter

11. Betriebsablauf

1. 	Gerät aufstellen

2. 	Elektrolyt einfüllen

3. 	Aluminium‑Kassetten einlegen

4. 	Gerät einschalten

5. 	Strom entnehmen

6. 	Nach Betrieb: Kassetten entnehmen, Elektrolyt ggf. ablassen

12. Leistungsdaten

- Nennleistung: 300 W

- Spannung: 12–24 V DC

- Betriebsdauer: 2–4 h pro Kassettensatz

- Energie pro Kassettensatz: 150–300 Wh

- Wirkungsgrad elektrisch: 10–15 %

- Wärmeleistung: 200–500 W (nutzbar)

13. Zusammenfassung

Der ES-Metal-Fuel Generator 300W ist ein vollständig elektrochemisches Kraftwerk, das mit industriell gefertigten Aluminium-Kassetten betrieben wird. Das Gerät ist robust, modular, sicher und für den Einsatz in schwierigen Umgebungen optimiert. Alle kritischen Komponenten sind standardisiert, sodass die Brennstoff-Firma die Aluminium-Kassetten und den Elektrolyten ohne große Hürden produzieren kann.