Technische Spezifikation – Außenmaterial & Gehäusebauteile

ES‑Metal‑Fuel Generator 300W – Gehäuse & Struktur

- Grundanforderungen an das Außenmaterial

Mechanik: stoßfest, schlagzäh, formstabil

Chemie: beständig gegen Elektrolyt (z. B. KOH‑Lösung), Wasser, Feuchtigkeit

Thermik: Dauerbetrieb bis ca. 60–70 °C, kurzzeitig höher am Kern

Brandschutz: schwer entflammbar (je nach Zielmarkt z. B. UL94 V‑0/V‑2)

Verarbeitung: spritzgussfähig, für Serienfertigung geeignet

Empfohlener Hauptwerkstoff:

PA6 GF30 (Polyamid 6, 30 % Glasfaserverstärkung)

• 	hohe Steifigkeit und Festigkeit

• 	gute Wärmeformbeständigkeit

• 	gute chemische Beständigkeit gegen alkalische Lösungen (bei richtiger Auslegung)

Alternativ (je nach OEM‑Strategie):

• 	PP‑GF (glasfaserverstärktes Polypropylen, sehr chemikalienbeständig)

• 	PBT‑GF (Polybutylenterephthalat, gute Dimensionsstabilität, Elektro‑Gehäuseklassiker)

2. Bauteilliste Außenstruktur & empfohlene Materialien

2.1 Hauptgehäuse (Oberschale & Unterschale)

Funktion: mechanische Struktur, Schutz, Aufnahme aller Innenkomponenten

• 	Material: PA6 GF30

Eigenschaften:

• 	Schlagzähigkeit, Steifigkeit

• 	Temperaturbereich: −20 °C bis +80 °C

Chemikalienbeständigkeit: gut gegen verdünnte Laugen, Wasser, Öle

• 	Farbe: dunkelgrau/schwarz (UV‑stabilisierte Variante empfohlen)

2.2 Ecken & Stoßschutz (Corner Guards)

Funktion: Schutz bei Sturz/Transport, Energieaufnahme

Material: TPE (thermoplastisches Elastomer) oder zähes PP

Eigenschaften:

• 	leicht flexibel, stoßdämpfend

• 	gute Haftung auf PA6 (bei 2K‑Spritzguss)

• 	Farbe: schwarz oder Signalfarbe (z. B. orange)

2.3 Tragegriff

• 	Funktion: Transport, Lastaufnahme (voll beladenes Gerät)

• 	Material:

• 	Kern: PA6 GF30

• 	Optional Griffauflage: TPE (rutschfest)

• 	Anforderungen:

• 	Bruchlast > 3× Gerätegewicht

• 	Ermüdungsfestigkeit bei häufigem Tragen

2.4 Frontpanel

Funktion: Aufnahme von Display, Tastern, Buchsen, Beschriftung

Material:

• 	Basis: PA6 GF30 (integraler Teil der Oberschale)

• 	Optional Frontblende: PC oder PC/ABS (für saubere Beschriftung, Lichtdurchlass)

Eigenschaften:

• 	gute Maßhaltigkeit für Steckverbinder

• 	UV‑stabil, kratzfest (bei PC/ABS mit Beschichtung)

2.5 Elektrolyt‑Füllstutzen & Deckel

Funktion: dichtes Einfüllen des Elektrolyts, chemische Beständigkeit

Material:

• 	Stutzen: PP‑H (hoch chemikalienbeständig) oder PVDF (High‑End)

• 	Deckel: PP‑H mit EPDM‑Dichtung

Eigenschaften:

• 	sehr gute Beständigkeit gegen KOH / Elektrolyt

• 	Gewindeform stabil, mehrfaches Öffnen/Schließe

2.6 H₂‑Auslass & Flammsperre

Funktion: sicherer Abtransport von Wasserstoff, Flammrückschlagschutz

Material:

Gehäusebereich: PA6 GF30

Flammsperre: Edelstahl‑Mesh (z. B. 1.4301)

Eigenschaften:

• 	Temperaturbeständig

• 	korrosionsbeständig

• 	mechanisch stabil

2.7 Kühlrippen / Außenkühlkörper

Funktion: Wärmeabfuhr vom Innenkern an Umgebungsluft

Material:

Innenkern: Aluminium (z. B. EN AW‑6060, eloxiert)

Außenrippen: direkt Teil des Alu‑Kerns oder PA6 GF30‑Form mit Alu‑Kontakt

Eigenschaften:

• 	gute Wärmeleitfähigkeit (Alu)

• 	korrosionsbeständig (Eloxal)

2.8 Lüftungsgitter (Zuluft unten, Abluft seitlich)

Funktion: Luftführung, Schutz vor Fremdkörpern

Material: PA6 GF30 oder PP-GF

Eigenschaften:

ausreichend Stegbreite für Stabilität

Gitterweite so, dass keine Finger eindringen können (Sicherheitsnormen beachten)

2.9 Befestigungselemente (Schraubdome, Inserts)

Funktion: Verschraubung von Oberschale/Unterschale, Befestigung Innenkomponenten

Material:

Gehäuse: PA6 GF30

Inserts: Messing‑Gewindeeinsätze (eingepresst oder eingegossen)

Eigenschaften:

• 	hohe Ausreißfestigkeit

• 	korrosionsbeständig

3. Kurzprofil der empfohlenen Kunststoffe

PA6 GF30

Vorteile:

• 	hohe Steifigkeit, gute Wärmeformbeständigkeit

• 	gut für tragende Gehäuse

Nachteile:

• 	nimmt etwas Wasser auf → bei Konstruktion berücksichtigen

PP‑H / PP‑GF

Vorteile:

• 	exzellente Chemikalienbeständigkeit (Laugen, Säuren)

• 	sehr gut für Elektrolyt‑nahe Bauteile

Nachteile:

• 	geringere Steifigkeit als PA6 GF30

PC/ABS (für Frontblenden)

Vorteile:

• 	gute Optik, gute Bedruckbarkeit

• 	schlagzäh

Nachteile:

• 	chemisch empfindlicher als PP/PA → nicht in direktem Elektrolytkontakt